Реализация гибкой схемы противопожарной защиты объекта в автоматическом режиме

Назначение

Установка СТРАЖ предназначена для автоматического или дистанционного ручного тушения пожара на различных объектах: складские и производственные помещения; ангары авиапредприятий; машинные залы электростанций; хранилища нефтепродуктов и т.п. Установки стационарно устанавливаются в выделенных местах объекта и подключаются каждый через водозапорный клапан к объектовой пожарной магистрали.

Принцип действия

Одним из основных конструктивных элементов установки является стационарный лафетный ствол, который обеспечивает подачу огнетушащего вещества в зону горения на расстояние до 60 м. Ствол в своём составе имеет два электропривода, обеспечивающих поворот в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также насадок , определяющий использование в качестве огнетушащего вещества  воды, пены или порошка. Подача огнетушащего вещества осуществляется при открытии  клапана, расположенного на пожарной магистрали. Перемещение лафетного ствола  и его ориентирование по адресу очага пожара осуществляется по сигналам от системы пожарной сигнализации , либо по сигналам от пульта управления.  Дополнительно возможно  наведение ствола на очаг пожара с помощью инфракрасного детектора открытого пламени, установленного на стволе и оптическая ось которого ориентирована с направлением истекающего из лафетного ствола огнетушащего вещества.

Режимы работы

# Автоматическое обнаружение и тушение пожара

1.По сигналу от системы пожарной сигнализации  ствол  сканирует пространство и система управления фиксирует адрес очага пожара  с помощью инфракрасного датчика.

2.Ствол ориентируется по адресу очага пожара  и открывается клапан подачи огнетушащего вещества.

Дистанционное ручное управление

Оператор осуществляет управление  стволом и подачей огнетушащего вещества из безопасного места и может визуально контролировать процесс тушения.

Оперативное обучение

Оператор имеет возможность сохранить в памяти системы управления текущие перемещения лафетного ствола и включить режим автоматического повтора записанной траектории.

Программный автомат

Перемещение ствола происходит по одной из восьми заранее запрограммированных траекторий. Режим может быть полезен для защиты определенных стационарных объектов, находящихся в хоне действия системы пожаротушения.

Университет Комплексных Систем  Безопасности и Инженерного Обеспечения

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.30, корп.2, под.3, оф. 128

тел/факс (495)735-63-14 437-9149, 430-2771

www.uksb.ru

www.systemservice.ru

e-mail: 	info@uksb.ru

info@systemservice.ru